不锈钢板

厚度x宽度x长度x7.93

如: 6.0x1.22x2.44x7.93=141.64KG/张

不锈钢管

（外径-壁厚）x壁厚x0.02491   （201,304,321,304L..)

如：89x4

（89-4)x4x0.02491=8.4694KG/米

（外径-壁厚）x壁厚x0.02507   （316L，310S，904L,309S,347H...)

如:89x4

（89-4)x4x0.02507=8.53KG/米

不锈钢圆钢

直径x直径x0.00623

如：18x18x0.00623=2.02KG/米

不锈钢角钢

(边宽+边宽-边厚）x边厚x0.00785

如：（40+40-3）x3x0.00785=1.82kg/米

不锈钢扁钢

厚度x宽度x0.00793

如：8x80x0.00793=5.08kg/米

不锈钢方管

（边长x4÷3.14-厚度）x厚度x0.02491

如：（40x4÷3.14-3）x3x0.02491=3.58kg/米

六角钢

对边x对边x0.0069

如：40x40x0.0069=11.04kg/米

方钢

边宽x边宽x0.00793

如：40x40x0.00793=12.69kg/米

注：以上除板材长，宽单位为米（m）；其他的单位为毫米（mm）